- 概述

冯·诺曼结构处理器：必须有一个存储器；必须有一个控制器；必须有一个运算器，用于完成算术运算和逻辑运算；必须有输入和输出设备，用于进行人机通信。

目前绝大多数计算机均采用此结构，手机也不列外

  - PCB

PCB：Printed Circuit Board 的简称，即印刷电路板，空白印刷电路板

PCBA是Printed Circuit Board Assembly的简称， 即PCB + 元件组装，组装好元件的电路板

  - BSP

Board Support Package 板级支持包（BSP）是介于主板硬件和操作系统中驱动层程序之间的一层，一般认为它属于操作系统一部分，主要是实现对操作系统的支持，为上层的驱动程序提供访问硬件设备寄存器的函数包，使之能够更好的运行于硬件主板。在嵌入式系统软件的组成中，就有BSP。BSP是相对于操作系统而言的，不同的操作系统对应于不同定义形式的BSP,例如VxWorks的BSP和Linux的BSP相对于某一CPU来说尽管实现的功能一样，可是写法和接口定义是完全不同的，所以写BSP一定要按照该系统BSP的定义形式来写（BSP的编程过程大多数是在某一个成型的BSP模板上进行修改）。这样才能与上层OS保持正确的接口，良好的支持上层OS。

    - 定义

BSP主要功能为屏蔽硬件，提供操作系统及硬件驱动，具体功能包括：

1. 单板硬件初始化，主要是CPU的初始化，为整个软件系统提供底层硬件支持

2. 为操作系统提供设备驱动程序和系统中断服务程序

3. 定制操作系统的功能，为软件系统提供一个实时多任务的运行环境

4. 初始化操作系统，为操作系统的正常运行做好准备。

    - 开发流程

一、验证硬件

了解上电后的电压和电流，连接调试器读写CPU内部寄存器，控制处理器的输出端口（GPIO）观察输出。以及检验时钟设置。

二、配置RAM

这一步包括RAM的初始化和测试。在初始化RAM的过程中需要填写与RAM相关的CPU寄存器。在测试过程中可分为：单元测试，整体测试，噪声测试三部分。

三、内存管理

需要规划内存的使用方法，开MMU等。

    - GPIO

（英语：General-purpose input/output），通用型之输入输出的简称，功能类似8051的P0—P3，其接脚可以供使用者由程控自由使用，PIN脚依现实考量可作为通用输入（GPI）或通用输出（GPO）或通用输入与输出（GPIO），如当clk generator, chip select等。

既然一个引脚可以用于输入、输出或其他特殊功能，那么一定有寄存器用来选择这些功能。对于输入，一定可以通过读取某个寄存器来确定引脚电位的高低；对于输出，一定可以通过写入某个寄存器来让这个引脚输出高电位或者低电位；对于其他特殊功能，则有另外的寄存器来控制它们。

  - PCBA-Test

PCBA 测试工具用于帮助在量产的过程中快速的甄别PCBA的好坏，提高生产效率。目前包括屏幕（LCD）、相机（Camera）、实时时钟（RTC）、重力感应（gsensor）、 无线（wifi）、SD卡（sdcard）、按键（KEY），喇叭耳机（Codec）测试项目。

这些测试项目包括自动测试项和手动测试项，LCD、Camera、RTC、Gsensor、wifi、sdcard为自动测试项，KEY、Codec、Camera_front(前置摄像头)为手动测试项目。

该工具支持通过配置文件test_config.cfg对测试项进行配置，具体的配置说明请参第4部分“配置文件”

  - 系统

- PCBA固件编译打包升级

  - 2.1 编译

源码：/extenal/rk-pcba-test

系统编译：生成pcba_core. pcba_core和rk-pcab-test/res下的相关文件在编译的时候会被自动拷贝到recovery/sbin/pcba_core

可执行文件：。

make recoveryimage

  - 打包

由于PCBA运行于Recovery中，因此PCBA固件只要打包loader、misc、recovery这几个部分就可以，因此固件会比较小，有利于提高升级测试效率。打包脚本一般SDK发布时都已经写好，放在RKTools目录下的《PCBA打包工具》中，客户直接使用就可。

  - 升级

有两种升级方法：一种是通过USB升级，另一种是通过SD卡升级。

USB升级：通过USB升级PCBA update.img，每次开机都会进入PCBA测试。

SD卡升级：插入使用《SD卡升级工具》制作好的PCBA测试卡，再开机，就会进入PCBA测试。

  - 运行

PCBA程序运行于Recovery系统中，具体测试流程为：开机进入Recovery，启动PCBA测试程序进行各项功能测试。测试界面如下：

- 测试项

  - 测试项分类说明

测试项分为 “自动测试项” 和 “手动测试项”

自动测试项：由系统自动进行测试并判断测试结果,如：网络,内存,时钟，重力传感器等。

手动测试项：需要由人工配合完成或者配合判断测试结果。如：录音，按键，U盘，SD卡等。

测试项分别有 “红”，“黄”，“绿” 三种颜色表示不同的测试状态

黄色：未测试项或者正在测试的项

绿色：测试通过项

红色：测试未通过项

  - 测试项详细说明：

    - 实时时钟（RTC)测试

RTC为自动测试项，实时显示当前RTC读取的时间。

    - 重力感应(gsensor)测试

Gsensor为自动测试项，实时显示读取的Gsensor坐标。

    - 无线网络（wifi测试）

Wifi为自动测试项，会自动扫描周边的AP，显示信号最强的那个AP名字。

    - sd卡（sdcard）测试

Sdcard为自动测试项，插入sdcard，如果SD卡正常识别到，则会提示测试成功。

SD card必须为FAT32格式，不支持其他格式！整个卡只能包含一个分区。如果

不符合要求，请通过格式化来格式成标准格式。

    - 屏幕（LCD）测试

LCD为自动测试项，测试的时候会在屏幕的右下方显示红、绿、蓝三原色的方块，需要测试人员自动判断这三种颜色的方块显示是否正常。

    - 3.2.6 相机（Camera）测试

后置Camera为自动测试项，测试成功会在屏幕的右上方实时显示采集到的图像，如果没有正常的图像显示，则为测试失败。前置摄像头为手动测试，在测试的时候需要点击屏幕右上方的摄像头区域，摄像头将自动切换到前置摄像头。

    - 3.2.7 按键（KEY）测试

按键为手动测试项目，点击相应的按键，屏幕上会显示相应的按键信息。

    - 耳机喇叭（codec）测试

Codec为自动测试，有两种模式可以选择：边录边放，先录后放。

杂音是怎么解决的

驱动和pcba没有兼容

    - TP测试

TP为手动测试，直接在TP上画线就可

    - USB HOST测试

类似SD卡测试。

U盘必须为FAT32格式，不支持其他格式！整个卡只能包含一个分区。如果不符合要求，请通过格式化来格式成标准格式。

    - DDR测试

DDR检测测试：默认开启，系统软件通过对DDR内存进行不断读写判断DDR地址线是否正常。

DDR变频测试：默认关闭，开启后测试过程中将对DDR进行不断变频测试DDR的稳定性，用户需要开启DDR变频测试，设置变频范围并且需要配置内核才可支持，详见“配置说明”。

    - CPU测试

CPU负载测试：默认开启，系统不断进行复杂运算，保持系统处于满负载或过载状态，来测试系统稳定性。

CPU变频测试：默认开启，系统软件通过对多个CPU进行不断变频，来测试CPU在变频过程中的稳定性。

（由于系统持续处于过载状态，一些处理命令可能延迟，如重力感应器的夹角数值的跳变将会有延迟）

所有项测试完成后，请长按任意一个按键3s后松开，则停止测试，移除sdcard，然后系统才会继续升级。

GPS

采用串口，uart方式读写数据

  - 配置文件

PCBA所有的测试项目通过一个配置脚本test_config.cfg来配置，位于

Androidsrc/external/rk-pcba-test/res/test_config.cfg，用户可以根据项目

的硬件配置来配置test_config.cfg文件，决定要对哪些模块进行测试，以及给自己的测试程序传递相关的参数。

该脚本使用ini文件格式，由段、键和值三者组成，通常一个段表示一个模块配置。目前要求该配置文件使用UTF-8编码，其他编译格式可能会导致未知错误。

模块配置示例：

测试模块配置模板

-----------------------

[example]

display_name= "Example"

activated = 1

program = "example.sh"

category = 0

（1）[example]

Example 表示一个配置模块的名称，如果是cfg文件中自带的模块名称，则 不能改动，否则会导致某个测试项不被测试系统启动。

（2）display_name

display_name表示该测试模块在屏幕上显示的名称，可以根据自己的需要修改。该名称最长为64字节，如果为空，则测试程序不会运行。

（3）activated

activated表示是否测试该模块

0：不测试该模块

1：测试该模块

（4）program

该键值目前没用到，可以不用配置

（5）category

category 表示测试方式

0：自动测试

1：手动测试

    - 实例

屏幕测试

[Lcd]

display_name= "lcd"

activated = 1 //测试该项

program = "lcdtester.sh"

category = 0 //自动测试

run_type = 1

实时时钟测试

[rtc]

display_name= "rtc"

activated = 1 //测试该项

program = "rtctester.sh"

category = 0 //自动测试

run_type = 1

module_args = "20121113.160145" //测试rtc的时候 设置的时间

无线测试

[wifi]

display_name= "wlan"

activated = 1 //测试该项

program = "wifitester.sh"

category = 0 //自动测试

run_type = 1

module_path = "/system/vendor/modules/8192cu.ko"

module_args =

WiFi测试，测试结果测试如下：

“网络：[通过] { “testap” 信号强度 4 格 }”

信号强度为实际扫描到的AP的信号强度，与Android上一样，分为0到4格。

重力感应测试

[gsensor]

display_name= "gsensor"

activated = 1 //测试该项目

program = "gsensortester.sh"

category = 0 //自动测试

run_type = 1

蓝牙测试

[bluetooth]

display_name= "bluetooth"

activated = 1

program =

category =

run_type = 1

chip_type = "" ; rk903, mt6622, rda587x, rda5990,rtk8723as // 选择相应的BT芯片型号，默认为空，也就是不测试BT，Android 5.0后不需要选择，系统会自动识别。

SD卡测试

[sdcard]

display_name= "SDcard"

activated = 1 //测试该项目

program = "mmctester.sh"

category = 0 //自动测试

run_type = 1

USB HOST测试

[udisk]

display_name= "Udisk"

activated = 1 //测试该项目

program = "udisktester.sh"

category = 0 //自动测试

run_type = 1

按键测试

[Key]

display_name= "Key"

activated = 1 //测试该项目

program = "keytester"

category = 1 //手动测试

run_type = 1

音频测试

[Codec]

display_name= "Codec"

activated = 1 //测试该项目

program = "case1" ; case1, case2

category = 1 //手动测试

run_type = 1

delay = 5

volume = 40

case1 :

先放后录模式，测试效率相对低，使用喇叭时不会有啸叫，可在使用喇叭时选择此模式

case2 :

边录边放模式，测试效率高，使用喇叭时会有啸叫，可在使用耳机时选择此模式

录音音量测试，测试结果显示如下，音量根据实际输入变化，范围从0-100%：

“录音音量：[25%]”

该配置脚本可以扩展，如果某个模块需要通过配置脚本传递相关参数，可以扩展相关的键值，比如RTC配置项如下

实时时钟测试

[rtc]

display_name= "rtc"

activated = 1 //测试该项

program = "rtctester.sh"

category = 0 //自动测试

run_type = 1

module_args = "20121113.160145" //测试rtc的时候 设置的时间

在具体的测试程序中，可以通过script_fetch api获得设置的相关键值：

int script_fetch(char *main_name, char *sub_name, int value[], int count)

main_name：测试模块的名称，在test_config.cfg文件中[xxxx]

sub_name:键值，比如activated、display_name、module_args等等。

if(script_fetch("rtc", "module_args", (int *)dt, 8) == 0)

{

trncpy(s, dt, 32);

}

这里，可获取在配置文件中设置的rtc测试时module_args设置的值。

测试程序中可以通过ui_print_xy_rgba()接口，打印测试结果到屏幕上，由于屏幕空间有限，原则上，尽量打印简单的结果，一个测试项打印一行，成功用蓝色打印，失败用红色打印。

内存测试

[ddr]

display_name= "ddr"

activated = 1 //1：开启内存测试，0：关闭内存测试

program = "memtester.sh" //预留

category = 0 //自动测试项

freq_test = 0 //1: 允许变频， 0：禁止变频

min_freq = 0 //变频范围-最小值

max_freq = 0 //变频方位-最大值

(

1.需要内核开启如下配置：DDR_TEST = y ,DDR_FREQ = y

2.实际能变频的频率范围是受到board 文件中的dvfs_ddr_table中的ddr上下限频率决定的。

3.如果需要加快ddr变频测试速度的话可 以将ddr_freq.c中变频测试函数中变频间隔间的延迟时间减短。

)

    - 字体

说明：PCBA 2.0以后的版本增加了对中文的支持，并可以支持多种字体大小的配置，包括18*18, 20*20, 24*24, 28*28, 32*32, 36*36,可以通过修改minuitwrp/graphics.c 的头文件来包含修改使用不同大小的字库

(输出到屏幕的中文必须是UTF-8编码格式)

  - 测试样例扩展

该测试程序允许用户扩展自己的测试样例。如果因为项目需要，用到了该测试程序中目前还未支持到的模块，可以自己添加测试程序，然后集成到测试框架中。

集成方法如下：

（1）先写好自己的测试程序和头文件。测试程序要封装成

void * xxxx_test(void *argv)格式的接口。

（2）确定该测试项为手动测试项或者是自动测试项，并在test_config.cfg里面加入想要的配置。

（3）如果是手动测试，在pretest.c的init_manual_test_item()函数中注册自己的测试代码：

strcmp函数中的“xxx”为在test_config.cfg中定义的测试模块名称[xxxx]

xxx_test是在测试代码中定义的测试函数。

（4）如果是自动测试代码，在pcba测试程序启动的时候，会作为一个线程去启动所有的测试代码，需要在pretest.c的start_auto_test_item（）函数中注册自己的测试函数：

    - 风扇测试

死循环测试风扇开关就好，sys/fan/fan_enable

  - 改进测试项目

USB HOST

GPU超频测试项目

Pcba是检查pcb的。。。不是检查应用层逻辑的

Metadata分区自动检查，免登陆检查，sd升级检查，业务是不是太多了。。。

- 源码分析

就是一个cpp程序而已，没有什么神秘之处

Pre_test.c

Gui_init()

多语言是通过h的#define来定义的

Parse_testcase就是真正的解析

  - LOG

xres:1080

yres:1920

Pixel format: 1080x1920 @ 16bpp

Pixel format: RGB_565

framebuffer: fd 22 (1080 x 1920)

I:open event1

I:open event6

I:open event5

I:open event2

I:open event3

I:open event0

(debug): the length of script is 11270

(debug): script: main key count #28

(msg): script: V1.0.0

(msg): core: total test cases #17

manual testcase:

fan

tp

Codec

Key

hdmi

udisk

sdcard

[sdcard]: start sdcard test.

switch_key:code=330

un supported key:330

switch_key:code=116

switch_key:code=142

un supported key:142

auto testcase:

start_auto_test_item : 0, tfa98xx

tfa98xx

start_auto_test_item : 0, emmc

emmc

cur_print_y:30

start_auto_test_item : 0, gps

gps

cur_print_y:28

[emmc]: start emmc test.

cur_print_y:26

start_auto_test_item : 0, compass

compass

[emmc]: get emmc capbility:14.5 GiB

start_auto_test_item : 0, lsensor

lsensor

cur_print_y:24

start_auto_test_item : 0, gsensor

gsensor

cur_print_y:22

start_auto_test_item : 0, secure

secure

cur_print_y:20

start_auto_test_item : 0, cpu

cpu

cur_print_y:18

start_auto_test_item : 0, wifi

wifi

cur_print_y:16

start_auto_test_item : 0, Lcd

Lcd

cur_print_y:14

I:Switching packages (TWRP)

E:Unable to locate package TWRP

E:Unable to find package.

E:start input thread!

[    7.199149] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

[    7.200065] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

[    7.200985] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

[    7.204058] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

[    7.204977] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

[    7.205898] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

[    7.206819] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

[    7.207741] serial ff190000.serial: error:lsr=0xc9

compass_test line=196 [ST]

lightsensor_test:openInput

sh: can't create data/boot_mode.txt: Read-only file system

get_boot_mode open err

lightsensor_test:open dev

lightsensor_test:ioctl enable

lightsensor_test:go for loop

sh: can't create /data/cpu_freq.txt: Read-only file system

get_freq_table open err

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

sh: can't create /data/cpu_freq.txt: Read-only file system

get_freq_table open err

sh: can't create /data/cpu_freq.txt: Read-only file system

get_freq_table open err

sh: can't create /data/cpu_freq.txt: Read-only file system

get_freq_table open err

get_cpu_info open err

[    9.156632] wifi_power_write: poweren = 1

[    9.156649] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 1

[    9.156656] [BT_RFKILL]: rfkill_get_bt_power_state: rfkill-bt driver has not Successful initialized

[    9.156663] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_ref_voltage: 1

[    9.156668] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_ref_voltage: wifi io reference voltage control is disabled.

script_fetch program = case2.

BEGIN CODEC TEST ----------------

rec_play_test_2

enter rec_volum_display thread.

route_init()

################################!

################################!

Sound card0 is RKTFA98XX

SOUND_CARD_NAME:RKRK616

SOUND_CARD_NAME:RK29RT3224

SOUND_CARD_NAME:RK29RT3261

SOUND_CARD_NAME:RK29WM8960

SOUND_CARD_NAME:RKRT3224

SOUND_CARD_NAME:RKRT3261

SOUND_CARD_NAME:RKWM8960

SOUND_CARD_NAME:RKRT5616

SOUND_CARD_NAME:RKRT5650

Open headset state error!

headsetState:0.

HDMI is out

pcm_open(0x1003f000)

pcm_open(/dev/snd/pcmC0D0c) card 0, device 0, Capture

pcm_open() period sz multiplier 16

pcm_open() period cnt 6

pcm_open() period_cnt 6 period_sz 1024 channels 2

98xm_Epeer/dk_/sad8xcmhwD0ar cs,d a, =4vi00

, Playback

pcm_open() period sz multiplier 16

pcm_open() period cnt 4

pcm_open() period_cnt 4 period_sz 1024 channels 2

[    9.353708] rk_tfa98xx:Enter:rk_tfa98xx_hw_params, rate=44100

[    9.604034] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using rockchip_ehci_host

[    9.712868] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=1022

[    9.712885] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3

[    9.712892] usb 1-1.2: Product: USBWLAN

[    9.712899] usb 1-1.2: Manufacturer: Qualcomm Atheros.

[    9.712905] usb 1-1.2: SerialNumber: 12345678

[    9.721775] [otg id chg] last id -1 current id 1

[    9.721792] PortPower off

[    9.721799] rk_battery_charger_detect_cb , battery_charger_detect 6

[    9.821221] Using Buffer DMA mode

[    9.821232] Periodic Transfer Interrupt Enhancement - disabled

[    9.821238] Multiprocessor Interrupt Enhancement - disabled

[    9.821245] OTG VER PARAM: 0, OTG VER FLAG: 0

[    9.821250] ^^^^^^^^^^^^^^^^^Device Mode

[    9.821263] dwc_otg_hcd_resume, usb device mode

[    9.928432] dwc_otg_hcd_suspend, usb device mode

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

get_cpu_info open err

[   10.312329] rk_battery_charger_detect_cb , battery_charger_detect 0

[   12.112931] [WLAN_RFKILL]: wifi turn on power. 171

[PCBA,WIFI]: Wifi mode is power on.

[PCBA,WIFI]: wlan:ID:/sys/bus/usb/devices/1-1.2/idProduct

[PCBA,WIFI]: wlan:PRODUCT:/sys/bus/usb/devices/1-1.2/product

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

[PCBA,WIFI]: wlan_test end.

[   12.265250] wifi_power_write: poweren = 0

[   12.265271] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_power: 0

[   12.265278] [BT_RFKILL]: rfkill_get_bt_power_state: rfkill-bt driver has not Successful initialized

get_cpu_info open err

[   12.368746] [WLAN_RFKILL]: wifi shut off power.

[   12.368777] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_ref_voltage: 0

[   12.368785] [WLAN_RFKILL]: rockchip_wifi_ref_voltage: wifi io reference voltage control is disabled.

[   12.393783] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 5

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

get_cpu_info open err

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

get_cpu_info open err

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

get_cpu_info open err

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

get_cpu_info open err

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

get_cpu_info open err

[   24.263138] init: critical process 'serial' exited 4 times in 4 minutes; rebooting into recovery mode

[   24.263772] SysRq : Emergency Remount R/O

[   24.265253] EXT4-fs (mmcblk0p9): re-mounted. Opts: (null)

[   24.275386] Emergency Remount complete

[   24.362667] rk32_mipi_reboot_callback Event code: 1

[   24.632969] cpufreq: cpufreq: reboot set c

[   24.633609] mmcblk mmc0:0001: Unbalanced pm_runtime_enable!

sh: can't create data/cpu_idle.txt: Read-only file system

get_cpu_info open err

[   25.240811] dwc_otg_driver_shutdown: disconnect USB device mode

[   25.250757] rk808_shutdown

[   25.253912] rk808_shutdown,line=1141 dc[1]= 1100000

[   25.259176] rk808_shutdown,line=1141 dc[2]= 900000

[   25.364222] Restarting system with command 'recovery'.

- 工厂工具

MaskRom：没有进行过任何升级&&待升级状态

Loader:升级过&&待升级状态

Msc:升级过固件，连上pc后状态，如果自定了vid和pid，需要在配置中改

载入固件很慢，其实可以关闭关闭完整性校验，修改配置就好

还可以全速升级@gong

升级完成不重启

支持msc升级功能。。

语言可以修改：配置中

下载idb失败：flash没有焊好，usb信号不好

校验失败，擦除falsh

  - 升级统一持久化数据

把序列号，mac地址，bt，imei，自定义数据写到设备的系统区，保证升级过程不会丢失

- USB

usb20_otg: version 3.10a 21-DEC-2012

[    1.832162] usb20_otg: version 3.10a 21-DEC-2012

Linux下USB驱动框架分析【转】

转自：http://blog.csdn.net/brucexu1978/article/details/17583407

  - USB 驱动之 usb_register 函数解析

Fasf

- 根据相关添加解析一下 usb_register_driver 函数

- drivers/net/usb/asix.c

- 1677 static int __init asix_init(void)

- 1678 {

- 679     return usb_register(&asix_driver);    //---> usb注册

- 1680 }

1681 module_init(asix_init);

- include/linux/usb.h

- // 今天就是要解析这个函数

- 947 extern int usb_register_driver(struct usb_driver *, struct module *,

- 948                    const char *);

- 949

- 950 /* use a define to avoid include chaining to get THIS_MODULE & friends */

- 951 #define usb_register(driver) \

952     usb_register_driver(driver, THIS_MODULE, KBUILD_MODNAME)

- include/linux/usb.h

- 861 struct usb_driver {

- 862     const char *name;

- 863

- 864     int (*probe) (struct usb_interface *intf,

- 865               const struct usb_device_id *id);

- 866

- 867     void (*disconnect) (struct usb_interface *intf);

- 868

- 869     int (*unlocked_ioctl) (struct usb_interface *intf, unsigned int code,

- 870             void *buf);

- 871

- 872     int (*suspend) (struct usb_interface *intf, pm_message_t message);

- 873     int (*resume) (struct usb_interface *intf);

- 874     int (*reset_resume)(struct usb_interface *intf);

- 875

- 876     int (*pre_reset)(struct usb_interface *intf);

- 877     int (*post_reset)(struct usb_interface *intf);

- 878

- 879     const struct usb_device_id *id_table;

- 880

- 881     struct usb_dynids dynids;

- 882     struct usbdrv_wrap drvwrap;

- 883     unsigned int no_dynamic_id:1;

- 884     unsigned int supports_autosuspend:1;

- 885     unsigned int soft_unbind:1;

- 886 };

887 #define to_usb_driver(d) container_of(d, struct usb_driver, drvwrap.driver)

- drivers/usb/core/driver.c usb_register_driver

- 848 int usb_register_driver(struct usb_driver *new_driver, struct module *owner,

- 849             const char *mod_name)

- 850 {

- 851     int retval = 0;

- 852

- 853     if (usb_disabled())

- 854         return -ENODEV;

- 855

- 856     new_driver->drvwrap.for_devices = 0;

- 857     new_driver->drvwrap.driver.name = (char *) new_driver->name;

- 858     new_driver->drvwrap.driver.bus = &usb_bus_type;

- 859     new_driver->drvwrap.driver.probe = usb_probe_interface;

- 860     new_driver->drvwrap.driver.remove = usb_unbind_interface;

- 861     new_driver->drvwrap.driver.owner = owner;

- 862     new_driver->drvwrap.driver.mod_name = mod_name;

- 863     spin_lock_init(&new_driver->dynids.lock);

- 864     INIT_LIST_HEAD(&new_driver->dynids.list);

- 865

- 866     retval = driver_register(&new_driver->drvwrap.driver);

- 867     if (retval)

- 868         goto out;

- 869

- 870     usbfs_update_special();

- 871

- 872     retval = usb_create_newid_file(new_driver);

- 873     if (retval)

- 874         goto out_newid;

- 875

- 876     retval = usb_create_removeid_file(new_driver);

- 877     if (retval)

- 878         goto out_removeid;

- 879

- 880     pr_info("%s: registered new interface driver %s\n",

- 881             usbcore_name, new_driver->name);

- 882

- 883 out:

- 884     return retval;

- 885

- 886 out_removeid:

- 887     usb_remove_newid_file(new_driver);

- 888 out_newid:

- 889     driver_unregister(&new_driver->drvwrap.driver);

- 890

- 891     printk(KERN_ERR "%s: error %d registering interface "

- 892             "   driver %s\n",

- 893             usbcore_name, retval, new_driver->name);

- 894     goto out;

- 895 }

896 EXPORT_SYMBOL_GPL(usb_register_driver);

Read The Fucking Source Code

  - 实战-关闭otg的host功能

static void usb20otg_hw_init(void)

{

#ifndef CONFIG_USB20_HOST

/* enable soft control */

control_usb->grf_uoc2_base->CON2 = (0x01 << 2) | ((0x01 << 2) << 16);

/* enter suspend */

control_usb->grf_uoc2_base->CON3 = 0x2A | (0x3F << 16);

#endif

/* usb phy config init

* usb phy enter usb mode */

control_usb->grf_uoc0_base->CON3 = (0x00c0 << 16);

/* other haredware init,include:

* DRV_VBUS GPIO init */

if (gpio_is_valid(control_usb->otg_gpios->gpio)) {

if (gpio_get_value(control_usb->otg_gpios->gpio))

gpio_set_value(control_usb->otg_gpios->gpio, 0);

}

}

static void usb20otg_power_enable(int enable)

{

if (0 == enable) {

rk_battery_charger_detect_cb(USB_OTG_POWER_OFF);

/* disable otg_drv power */

if (gpio_is_valid(control_usb->otg_gpios->gpio))

gpio_set_value(control_usb->otg_gpios->gpio, 0);

} else if (1 == enable) {

rk_battery_charger_detect_cb(USB_OTG_POWER_ON);

/* enable otg_drv power */

if (gpio_is_valid(control_usb->otg_gpios->gpio))

gpio_set_value(control_usb->otg_gpios->gpio, 1);

}

}

struct dwc_otg_platform_data usb20otg_pdata_rk3288 = {

.phyclk = NULL,

.ahbclk = NULL,

.busclk = NULL,

.phy_status = 0,

.hw_init = usb20otg_hw_init,

.phy_suspend = usb20otg_phy_suspend,

.soft_reset = usb20otg_soft_reset,

.clock_init = usb20otg_clock_init,

.clock_enable = usb20otg_clock_enable,

.get_status = usb20otg_get_status,

.power_enable = usb20otg_power_enable,

.dwc_otg_uart_mode = dwc_otg_uart_mode,

.bc_detect_cb = rk_battery_charger_detect_cb,

};

TASK

BSP入坑？：

微机原理

Gpio

Android

硬件分类：CPU+存储结构+外围IO，依然是冯卓伊曼 设计结构

时钟RTC：心跳！

Sd卡：磁盘

Key：电信号，压力感，电压高低位

LCD：电信号，压力感，电容技术，屏幕，显卡GPU支持

有线：电信号，上电开关

喇叭/耳机：声信号

相机：光信号，光感->电信号->磁盘

无线：wifi, 磁信号->电信号

传感器：gsesoure，磁信号，磁信号->电信号

Msc什么是

升级过程中，进入了pcba，现在跑的是当前的gpu配置，还是说是之前的，要起到拦截作用的话，建议之前的程序，那么pcba还有什么价值呢，不对应该是现在的，我们的录音线就是这样开发测试的

稳定性自动测试工具说明手册v1.3.0

压力测试

https://github.com/keyguansz/lollipop_RKDocs/tree/geekbox/RKTools%20manuals

REF

RockChip PCBA 测试工具说明V3.0

lollipop_RKDocs

冯·诺依曼结构